BioPaw Bio-Reactor V0 项目需求书

文档版本： V0.1
项目阶段： Concept → Engineering PoC
项目周期： 14–21天
项目类型： Hardware Trial Project / Prototype
项目目标： 搭建第一代可控环境生物反应实验平台
项目负责人： BioPaw Founder
硬件负责人： Prototype Builder
文档状态： 初始需求，允许根据实验及工程结果持续迭代

1. 项目背景

BioPaw正在探索一款面向家庭小型犬的自动生物厕所。

产品最终希望通过：

- 微生物降解；

- 温度控制；

- 湿度/水分管理；

- 搅拌；

- 通风；

- 气味处理；

- 自动化控制；

持续处理宠物粪便及尿液，将用户人工处理宠物排泄物的频率从“每天”降低至尽可能接近“每月一次”。

当前项目仍处于技术可行性验证阶段。

Bio-Reactor V0 不是完整狗厕所，也不是最终产品样机。

V0只回答一个基础工程问题：

我们能否制造一个稳定、可控、可记录数据的生物反应环境，为后续菌群、垫料、粪尿降解实验提供实验平台？

2. V0核心原则

本阶段遵循四条原则：

2.1 能跑 > 好看

不进行工业设计，不追求外观完整度。

2.2 数据 > 功能数量

所有关键功能尽量能够记录运行状态。

2.3 模块化 > 一体化

方便后续更换：

- 电机；

- 加热器；

- 传感器；

- 风扇；

- 搅拌机构；

- 反应仓；

- 控制器。

2.4 安全 > 性能

任何加热、电机等执行机构必须考虑异常状态。

3. V0明确不做什么

以下内容进入 BioPaw Icebox，不属于V0验收范围：

- 完整狗厕所；

- 狗狗站立平台；

- 粪便自动传送系统；

- 尿液自动分离；

- AI视觉；

- 摄像头；

- 7寸显示屏；

- App；

- 小程序；

- 云服务；

- 健康检测；

- 自动识别粪便；

- 工业设计；

- 最终量产PCB；

- 最终产品外壳；

- 完整除臭系统；

- 用户端交互系统。

除非V0实验出现必须增加的工程需求，否则不扩Scope。

4. 系统总体架构

BioPaw Bio-Reactor V0

                 ┌──────────────┐
                 │     MCU      │
                 │ STM32/ESP32  │
                 └──────┬───────┘
                        │
       ┌────────────────┼────────────────┐
       ↓                ↓                ↓
 Temperature         Mixer             Fan
  Sensor               │                │
       │                ↓                ↓
       │          ┌────────────────────────┐
       └─────────→│                        │
                  │   Biological Chamber   │
 Heater ─────────→│                        │
                  │ Carrier / Simulated    │
                  │ Biological Material    │
                  │                        │
                  └────────────────────────┘
                           │
                           ↓
                     Experimental Data

5. V0功能需求

F01 反应仓

目标

建立一个10–30L左右的实验反应空间。

必须实现

- 容积约10–30L；

- 可以正常打开和关闭；

- 能够放入木屑、稻壳等垫料；

- 能安装温度传感器；

- 能安装搅拌机构；

- 能布置加热装置；

- 能连接通风管路/风扇；

- 能够布线；

- 能进行基本清洁；

- 能承受实验目标温度；

- 结构稳定。

密封要求

V0不要求气密。

目标是：

能够基本控制空气从哪里进入、从哪里排出。

后续Bio-Reactor版本再研究负压和除臭系统。

验收

正常运行72小时后：

- 无明显结构变形；

- 无严重漏液；

- 无因温度导致材料明显损坏；

- 能正常打开维护；

- 电气部分不存在明显进水/受潮危险。

满分状态： 完成基础气路规划，并预留后续进气、排气、NH₃/VOC传感器及过滤模块接口。

6. F02 温度控制系统

这是V0最重要的系统之一。

功能目标

用户能够设置目标温度，例如：

- 30℃

- 35℃

- 40℃

- 45℃

实际菌群最佳工作温度不在V0阶段预设，由后续实验确定。

系统至少包括

Temperature Sensor → MCU → Control Logic → Heater

必须实现

- 设置目标温度；

- 读取实时温度；

- 自动开启加热；

- 自动停止加热；

- 保持目标温度附近；

- 超温保护；

- 传感器异常时进入安全状态。

V0建议验收目标

稳定后：

目标温度 ±2℃以内。

例如：

设定40℃：

正常稳定运行主要处于：

38–42℃。

记录指标

- Set Temperature

- Actual Temperature

- Timestamp

- Heater ON/OFF

- Max Temperature

- Min Temperature

7. F03 温度数据采集

数据是Bio-Reactor V0的核心资产之一。

必须记录

至少每：

1–5分钟

记录一次：

| Timestamp | Set Temp | Actual Temp | Heater | Mixer | Fan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 40 | 38.2 | ON | OFF | ON |
| 10:05 | 40 | 39.1 | ON | OFF | ON |
| 10:10 | 40 | 40.3 | OFF | OFF | ON |

数据输出

至少实现一种：

- CSV；

- Serial Log；

- SD卡；

- USB；

- Wi-Fi数据传输。

不要求App。

后续分析指标

Founder负责使用Python分析：

- Mean Temperature；

- SD；

- Min；

- Max；

- Overshoot；

- Time to Target；

- Temperature Stability；

- Heating Duty Cycle。

8. F04 搅拌系统

目标

模拟未来微生物垫料与粪便的周期性混合。

V0不要求设计最终量产搅拌机构。

但必须验证：

可控搅拌机构能否在湿润垫料环境下持续工作。

控制要求

MCU可设置：

- 搅拌周期；

- 单次运行时间。

例如：

每3小时运行30秒。

参数必须能够修改。

V0模拟负载

第一阶段不使用真实粪便。

使用：

木屑/稻壳 + 水

构造湿润载荷。

后续再逐步加入真实实验材料。

必须观察

- 电机是否成功启动；

- 是否堵转；

- 是否异常发热；

- 是否出现明显异响；

- 搅拌轴是否变形；

- 垫料是否严重结块；

- 是否发生严重缠绕；

- 结构是否松动。

建议增加

如果成本允许：

Motor Current Detection

记录运行电流。

目的：

通过电流变化判断：

- 负载变化；

- 卡住；

- 堵转；

- 异常阻力。

9. F05 通风系统

V0不解决完整除臭问题。

当前目标只有：

Airflow Controllable。

必须实现

MCU能够：

- 开启风扇；

- 关闭风扇。

最好支持：

- 不同运行周期；

或：

- PWM调速。

结构要求

至少区分：

Air Inlet

和

Air Outlet

避免完全随机漏风。

后续预留

未来可能增加：

Biological Chamber
↓
NH₃ Treatment
↓
Biofilter
↓
Activated Carbon
↓
Exhaust

V0只预留升级可能。

10. 安全要求

S01 温度异常

必须考虑：

温度传感器断线/失效。

例如：

传感器坏掉后一直返回低温。

系统不得因此无限加热。

最低要求

出现明显传感器异常：

Heater OFF。

S02 超温

系统必须设：

Maximum Safety Temperature

具体数值根据材料与实验条件确定。

达到Safety Limit：

强制关闭Heater。

最好需要人工Reset。

S03 电机堵转

V0至少做到：

发生堵转时：

- 能人为停止；

- 不应长时间无限堵转。

如果加入Current Sensor：

建议自动检测并关闭。

S04 电气安全

加热器、电机、电源等：

不得直接暴露在湿润材料可能接触的位置。

所有接线必须固定。

不得出现明显裸露短路风险。

11. 交付物

项目完成不以：

“机器能动”

作为唯一验收标准。

必须同时交付以下内容。

D01 SolidWorks源文件

包括：

- 零件；

- 装配体；

- 关键尺寸。

D02 BOM

至少包含：

| 模块 | 部件 | 型号 | 数量 | 单价 | 供应商/链接 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control | MCU |  |  |  |  |  |
| Sensor | Temp Sensor |  |  |  |  |  |
| Mixing | Motor |  |  |  |  |  |
| Mixing | Motor Driver |  |  |  |  |  |
| Heating | Heater |  |  |  |  |  |
| Airflow | Fan |  |  |  |  |  |
| Power | PSU |  |  |  |  |  |

同时统计：

V0 Total BOM Cost

12. D03 电气资料

至少包括：

- 电气原理图；

- 接线图；

- Pin定义；

- 电源规格。

V0允许：

- 开发板；

- 模块；

- 洞洞板；

- 手工焊接。

不强制PCB。

13. D04 Firmware

必须：

- 提供完整源代码；

- 能重新编译；

- 有基础README；

- 使用Git进行版本管理。

README至少说明：

- MCU型号；

- 开发环境；

- Pin定义；

- 参数修改位置；

- 编译方式。

14. D05 测试报告

至少包括：

Test 01 温控

记录：

- Target Temp；

- Actual Temp；

- Overshoot；

- Stability。

Test 02 搅拌

记录：

- Command Count；

- Success Count；

- Failure Count；

- Stall Count。

Test 03 Continuous Running

连续运行：

72小时。

Test 04 Failure Test

至少人为模拟：

Temperature Sensor Failure。

记录系统行为。

15. D06 Prototype实体

最终交付：

1台可实际运行Bio-Reactor V0。

Prototype必须能够重新启动并重复实验。

16. 72-Hour Stress Test

这是V0最终验收实验。

实验材料

不使用菌群。

不使用真实狗粪。

第一阶段：

木屑/稻壳 + 水

模拟湿润垫料。

17. 温控测试

选择一个目标温度，例如：

40℃。

连续记录72小时。

至少计算：

- Mean；

- SD；

- Max；

- Min；

- Overshoot；

- Heating Duty Cycle。

基础通过标准

稳定阶段绝大多数时间保持：

Set Temperature ±2℃。

优秀标准

稳定阶段达到：

±1℃左右

同时没有频繁、大幅度振荡。

18. 搅拌测试

例如设置：

每3小时运行30秒。

72小时理论执行约：

24次。

记录：

| Run | Time | Success | Current | Stall | Noise | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |

基础通过

≥95%指令成功执行。

优秀

100%成功；

无堵转；

无明显结构松动；

无异常升温。

19. Failure Test

人为制造：

Case A

拔掉Temperature Sensor。

正确结果应该是：

系统识别异常 → Heater OFF → Error记录/报警。

错误结果：

Heater持续运行。

若出现后者：

安全项判定失败。

20. V0最终Gate

项目结束后只做三个决策：

PASS

工程平台可以进入：

Biological PoC

加入：

- 菌群；

- 垫料；

- 实际粪便；

- 后续尿液实验。

ITERATE

核心路线可行，但某模块需要V0.2修改。

FAIL

基础架构存在明显问题，重新设计。